Simplicity 個人超純水系統

快速功能一覽表

| 顯示 | 取水或循環 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100% 儲槽滿水位 |  |
| 待機 |  |  |  |
| 溫度/選項 |  |  |  |
| 電阻率/計時器 |  | 儲槽水位 |  |
| 維護/警報顯示 |  | 10% |  |

含義

| 預操作模式 | 取水模式/循環 |
| --- | --- |
| 更多操作模式訊息，請參閱用戶手冊 |  |

| 強制循環功能* |  | 取水* |
| --- | --- | --- |
| 取水前，欲提高產水水質, 請按: |  | 取超純水,請按: |
| *取水或循環狀態時，會自動顯示產水水質。 |  |  |

Simplicity 個人超純水系統

快速功能一覽表

FTPF09589  REV.0法國印刷 01/06 ©  Millipore公司版權所有，翻印必究。  Millipore  是 Millipore  公司注冊商標。SimpliPak 是 Millipore 公司的商標。

Simplicity 個人超純水系統

快速功能一覽表

維護顯示

| 顯示 | 含義 | 疑難解決 |
| --- | --- | --- |
|  | 需更換SimpliPak純化管柱。 | 根據用戶手冊更換SimpliPak純化管柱。 |
|  | 產水電阻率低於預設電阻率值。 | 根據用戶手冊更換SimpliPak純化管柱。 |
|  | (UV系統 ) UV燈強度嚴重衰減。 | 根據用戶手冊更換UV燈管。 |
|  更多維護訊息，請參閱用戶手冊。 |  |  |

故障排除顯示

| 顯示 | 含義 | 處理 |
| --- | --- | --- |
|  | SimpliPak安裝不正確或者未安裝。 | 重新安裝 SimpliPak。 如果報警燈仍一直閃爍，請聯繫 Millipore 公司。 |
|  | (只限UV系統) UV 燈安裝不正確或者未安裝 。 | 斷開機器電源。重新安裝 UV 燈。如果警示燈仍一直閃爍，請聯繫 Millipore 公司。 |

 更多故障排除訊息，請參閱用戶手冊。 Simplicity 個人超純水系統

快速功能一覽表