Synergy  超純水系統

功能快速一覽表

| 顯示 | 取水或循環狀態 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自動定量 取水 |  |
| 待機 |  |  |  |
| 溫度/體積或 功能表選項 |  |  |  |
| 電阻值或計時器 |  |  |  |
| 維護或警示 |  |  |  |

系統顯示含義

| 預產水模式 | 自動取水模式 | 取水或循環模式 |
| --- | --- | --- |
|  更多操作模式訊息，請參閱用戶手冊 |  |  |

| 強制循環功能 |  | 系統取水* |
| --- | --- | --- |
| 取水前,要提高產水水質，請按： |  | 取超純水, 請按: |
| *當系統處於取水或循環狀態，自動顯示產水水質。 |  |  |

Synergy 超純水系統

快速功能一覽表

FTPF09581 法国印刷 REV. 0 - 08/05 © Millipore 公司版权所有 2005。 .Millipore  和Synergy  是 Millipore 公司注册商标，. SynergyPak 是Millipore公司的商标

Synergy  超純水系統

功能快速一覽表

維護資訊顯示

| 顯示 | 含義 | 處理 |
| --- | --- | --- |
|  | SynergyPak 純化柱需要更換。系統仍然可以運作。 | 遵照用戶手冊，更換SynergyPak 純化管柱。 |
|  | 產水電阻率低於電阻率設定值。系統仍然可以運作。 | 遵照用戶手冊，更換SynergyPak純化管柱。 |
|  | (限於含UV燈的系統)。UV燈需要更換。系統仍然可以運作 。 | 遵照用戶手冊，更換紫外燈。 |
| 更多維護資訊，請參閱用戶手冊。 |  |  |

故障處理顯示

| 顯示 | 含義 | 處理 |
| --- | --- | --- |
|  | SynergyPak 純化柱安裝不正確或未安裝。 | 重新安裝SynergyPak純化管柱。如果警示圖示未消失，請聯繫 Millipore。 |
|  | (限於含UV燈的系統) UV 燈安裝不正確或未安裝。 | 關閉系統電源。重新安裝UV燈，如果警示圖示未消失，請聯繫Millipore。 |

(更多故障解決訊息，請參閱用戶手冊。 Synergy 超純水系統

快速功能一覽表